Pr. 100 m2 stald. Ca. 300 m2 flade og ca. 400 m3

Vask med AIK SOAP +

Først grov vask, derefter udlægges sæbe med skumlanse.

0,4 liter sæbe

Lav en blanding som kan række til hele stalden.

Indvirkningstid 15 minutter.

Tågedesinfektion med AIK GLUTAR

Forbrug:

0,4 liter AIK GLUTAR

+ 15 liter vand

Lad gerne gå/trække 2 timer

Stalden skal ikke være tør, men der må ikke stå vandpytter.

Ur på 15 minutter

Nordic Agro & Industri Kemi ApS * Industriparken 15 * Skodborg * 6630 Rødding

Tlf .+45 7022 2008 * cvr. 33580029

Til bruger af tågekanon

Hold øje med tågekanonen første gang den bruges.

Så tiden passer sammen med forbrug.

Er der ikke tåge nok:

Luk lidt for hanen, så dråberne bliver mindre.

Er der for meget tåge:

Brug lidt mindre vand.

Ved tvivl så ring.

Med venlig hilsen

Hans Erik Brink

40 14 87 05

Nordic Agro & Industri Kemi ApS * Industriparken 15 * Skodborg * 6630 Rødding

Tlf .+45 7022 2008 * cvr. 33580029